自治区交通运输综合行政执法局

档案室密集架询价采购文件

采购单位：自治区交通运输综合行政执法局

日期：2023年9月11日

自治区交通运输综合行政执法局

采购报价供应商需知

一、项目概况

（一）项目名称：自治区交通运输局档案室密集架采购项目

（二）采购方式：询价采购

（三）预算金额：人民币10.1万元

（四）最高限价：同采购预算金额

二、资质要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不允许参与本次采购活动；

（三）供应商负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得同时投标；

（四）本项目不接受联合体竞标。

三、项目需求

豪华型密集架2套，具体参数参照附件1技术参数。

（一）广西崇左市凭祥市南大路443号

豪华型密集架，3000MM*2500MM（4列），30平方米。

（二）广西东兴市高兴大道36号东兴口岸运管处

- 豪华型密集架，4500MM*2500MM（5列），54平方米。

四、商务条款

（一） 质保期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”。自交货验收合格之日起质保期10年以上（含10年），货物在质保期内正常使用情况下出现质量问题或型号不对、不合体等问题，成交供应商免费包修包换。

（二）配套（售后）服务

1.免费送货上门。

2.质量保证期过后，成交供应商和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供更换服务。

3. 交付或者实施时间及地点：

（1）交货时间：自签订合同之日起20日（日历日）内。

（2）交货地点：广西崇左市凭祥市南大路443号、广西东兴市高兴大道36号东兴口岸运管处

（3）合同签订时间: 自成交通知书发出之日起5个自然日内

（4）交货方式：现场安装完成交货。

（三）其他要求及说明

本次报价须为人民币报价，包含：产品价、工料费、运输费（含装卸费）、保险费、上门量身费、税费、技术支持、产品检测费、售后服务费及货到采购人指定地点等所有费用。

五、进口产品说明

本次采购货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标，如有此类产品参与竞标的响应文件作无效处理。

六、验收标准

所有产品在验收时应当符合国家法律法规，执行国家相关标准、行业标准，并符合采购文件中要求的技术标准。产品安装完成后，成交供应商应在采购人单位人员在场情况下检验是否正常运转，共同清点、检查外观，作出验收记录，双方签字确认。成交供应商应保证货物安装后完好无损，正常运转。如有缺漏、损坏或者存在手工和制作质量问题，成交供应商必须无条件负责调换、补齐。成交供应商应提供完备的合格证等，并派遣专业人员进行现场验收。

七、付款方式

货物全部配送完毕并验收合格后，采购人在收到发票后十五日内一次性付清供应商的货款。

八、报价文件组成内容

1.《营业执照》复印件并加盖公章。

2.法定代表人委托授权书复印件加盖公章。

3.法定代表人及授权人身份证复印件加盖公章。

4.报名时提供其在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询到的主体信用记录结果

5.评分标准需要提供的其他资料。

九、报价文件递交

请于2023年9月14日中午12点将装订成册的报价文件（一式五份）用信封密封好，送至我局（南宁市滨湖路66号公路大厦808室）。如需邮寄送达，请用信封密封好并在邮寄封面注明投标资料和投标单位，送至我局财务科（南宁市滨湖路66号公路大厦808室）联系人：张微，联系电话：0771-2115929。

附件：1.豪华型密集架技术参数

2.评审办法及评分标准

附件1：

豪华型密集架技术参数

密集架各项指标均符合中华人民共和国GB/T13667.3-2013手动密集架通用技术条件国家标准，所用钢板为优质冷轧钢板。

该产品主要由架体、底架（座）、传动装置、防护装置四大部分组成，散装运输，交货现场安装调试完毕并交付使用。

（1）底架（座）：底架为分段组合式，整体焊接而成，运行平稳且加工精度高，具有对接互换性，便于运输和安装，并设有防倾倒装置，防止架体倾倒。用材厚度为3.0mm热轧热轧钢板，压制成槽型，并双弯边加强，上弯边大于40mm，架体长期荷重存放资料不变形，底盘与立柱连接采用M10X20螺栓，底架装配后的直线平行度不大于0.5mm/m，全长不大于2mm。轴承梁采用3.0mm热轧钢板，四道弯边加强，成型高度、正面厚度≥45，采用数控流水线一次成型加工，同时正面压制凹型平面槽，凹槽宽度≥10mm,深度≥1.0mm增强轴承梁整体强度，增强底梁整体抗扭强度和抗变形能力。

（2）（轨道）路轨：采用3.0mm热轧钢板，经全自动数控流水线一次精加工而成，轨道采用三道弯边加强工艺，成型宽度为120±2mm，整体结构设计钢性足，承载能力强，不易变形。轨心采用20*20方钢。

（3）立柱：采用1.5mm优质冷轧钢板一体成型工艺，设计为半敞开式，利于立柱表面喷涂全部到位，立柱成型尺寸50X50mm，正面压制梯形凹槽和一对凹型圆筋，梯形凹槽底部尺寸≥23mm，上面尺寸≥30mm，深度≥1.5mm,圆筋半径1.5mm,同时梯形凹槽冲压仿古图案，不仅增强立柱承载能力也增加了立柱的美观性和新颖。侧面设有双排立柱调节孔，孔中心距58mm，允许尺寸公差±1mm。

（4）搁板：采用1.0mm的优质冷轧钢板，采用多折折弯边一体成型工艺不允许点焊和电焊实现，厚度为23±3mm，搁板正面压制两条梯形凹槽，表面光滑流畅无冲压步冲印痕，压筋工艺不能导致搁板变形，从而使搁板即美观又能增加搁板承重强度，而且不影响搁板结构性能。搁板每层承重≥80KG，满负载24小时后曲挠度≤2mm，卸载后自动恢复。

（5）挂板采用双压筋处理，材料选用1.0mm的优质冷轧钢板冲压成型。挂板与立柱之间的连接方式采用双扣勾挂板，挂板与搁板之间也采用双扣勾，挂板与立柱连接的扣勾和挂板与搁板连接的扣勾平行度相差<1mm。

（6）挡棒：采用1.0mm的优质冷轧钢板压制成槽型，成型尺寸为15mm*15mm,四道弯边设计，三面压筋，顶面与侧面圆角过渡，圆角半径为R4，设计为自锁式挡条，依靠挡条和挂板之间的机械组合达到锁紧功能。

（7）侧板：采用厚度1.0mm优质冷轧钢板折弯成型；前侧板分为上、中、下三节，中节隔色，整体设计新颖，造型美观。

传动机构

折叠摇把：采用钢、锌合金或其它材料，手柄可以折叠，使用方便、美观大方、轻便灵活，高端耐用，可避免通道障碍，摇动任何一列均不会带动其他手柄转动，自动挂挡，可单列或多列一起移动。传动系统：采用三分力、三变速、中间驱动方式自由挂挡脱落装置。链轮为机械精加工而成,经锻压加工成型,回火去除应力,加工、滚点、插键槽、去毛齿、齿部经高频淬火HRC60-62。链条采用摩托车链条采用Φ8.5，节距12.7，GB/T 14212带短滚珠链。滚珠轴承采用省力型。链条破断力≥1800kg。滚轮采用灰铸铁制造；中轴和短轴采用Φ20mm45#冷拉实心圆钢；底盘轴承安装采用P204E级向心球高级轴承，精密度高，方向灵活，材料质量好，耐压与耐磨性能好，具有可靠的中心直线度，使架体滑动平衡、轻灵定位可靠，传动轻便灵活，摇手轻，运行平稳，性能达到和超过国家标准，即可单列移动也可多列同时移动。

制动装置

每列均装有刹车制动装置，使之做到每一列均可锁定，查阅资料和存放文件时能确保人身安全，存取更安全。每一组合团体均装有总锁装置，使之做到每个组合团体都可锁定.

密封装置

密封装置：两列间的密封装置采用20mm磁性密封条。顶部有防尘板，每列架体上方安装防尘板，要求防尘、防光、防有害气体，底部有防鼠板，合拢后无缝隙，因而具有良好的防尘、防鼠、防火、防潮等功能。

前期处理及表面处理

1、表面处理工艺及流程：

陶化剂是以有机硅烷水溶液为主要成分对金属或非金属材料进行表面处理的过程。工艺流程为：预脱脂——主脱脂——水清洗——水清洗——陶化硅烷——陶化硅烷---水清洗--烘干或晾干——后处理。

1、预脱脂：去除工件表面油脂，使后面工序能够顺利进行，涂层能够全面覆盖、表面光滑，无针孔、沙粒及桔皮等现象，并加强涂层附着力。

2、水洗：将工件表面残留脱脂液清洗干净，以免带入下一工序的槽液中而破坏槽液。

3、陶化剂处理：在其工件表面形成一层纳米级网状涂层,该涂层可增强金属表面耐腐蚀性,提高漆膜附着力。

4、烘干：经过前处理喷淋得工件需要烘干后才能进行喷涂，烘干烘道是对工件进行加热使工件表面的水分进行烘干，设置输送轨道速度7米/分钟。所有工部件的表面处理是热固性粉末喷涂，然后200℃高温固化为成品，时间控制在10-15分钟范围内。热固性粉末由经过ISO14001国际环保认证企业提供，颜色根据用户要求选定。

涂膜技术标准：

光泽测定：60%镜面反射率，测定400±5%

涂膜硬度：中华牌铅笔≥2H试验合格

耐冲击力：冲击试验1/2”*500g＞30cm正面冲击，涂膜无裂纹、皱纹及剥落现象

涂膜厚度：60-70um；

制造要求

1、凡需焊接的部位应焊接牢固，焊点均匀，焊痕高度以不大于1mm，焊点间距应控制在100mm以内，焊痕表面波纹平整，不得出现焊焦、焊穿等现象。

2、冲压件必须平整无毛刺，不允许有裂痕，冲压尺寸的误差应控制在±2.0mm之内。

3、折弯必须到位，以确保工件折弯所需角度，其邻边垂直度、平行度控制在≤1.5mm内。

4、涂层表面应平整光滑，色泽均匀一致，不允许有流挂、起粒、皱皮、露底、剥落、伤痕等外观缺陷。

5、各零件、组合件表面应光滑平整，不得有尖角凸起；各零件、组合件之间能保持互换性。所有标准件及紧固件均需氧化或镀锌处理。

载重性能要求

1、搁板载重：搁板负载载重80kg，最大挠度3mm，24h卸载后，不得出现裂痕及钢性变形，残余变形量不大于0.3mm。

2、全负载载重：每标准节在全负载（搁板均匀载重80kg）的情况下，架体、立柱不应有明显变形，架体不应产生倾倒现象。

3、载重运行：在全负载的情况下，各列密集架在手动操纵下，都应运行自如，不得有阻滞现象。每标准节手动摇力应不大于11.8N（每列密集架的手柄摇力为：11.8N×标准节数）。

4、载重稳定性：在受全部载荷二十分之一外力（沿X、Y轴两个方向的水平外力）的作用反复100次后，取消外力，架体所产生的倾斜不得大于总高的百分之一。支架、立柱不得有明显变形。

安装要求

1、各部安装应牢固可靠，不允许有松动现象，各结构件和架体无明显变形，架体无倾斜现象。每标准节组合后外型尺寸（长、宽、高）的极限偏差为正负2mm。

2、标准架组装后，侧面板与中腰带的对缝处的间隙不大于2mm。

3、门缝间隙在工装保障的前提下，均匀一致在1-2mm之间。

4、导轨安装后，单根导轨的直线度不大于1.0mm/m。5m中不大于2.0mm。两根导轨水平高度偏差不大于1.0mm/m。两根导轨宽度之间的平行度偏差不大于2.0mm/m，全长不大于2.0mm，导轨对接处高低差不大于0.3mm，架体移动时与轨道保持90度。

5、架体平行度：正负在1—2mm/列之间，架体垂直度：正负在1—2mm/列之间，架体纵向同步度：正负在1—2mm/列之间。

架体材料规格参数一览表

| 序号 | 设备名称 | 设备配置 | 材料规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轨道 | 轨 座 | 3.0mm热轧钢板 |
|  |  | 路 轨 | 20×20mm实心方钢 |
| 2 | 底座 | 底梁、轴承梁 | 3.0mm热轧钢板 |
| 3 | 架体 | 立 柱 | 1.5mm冷轧钢板 |
|  |  | 搁 板 | 1.0mm冷轧钢板 |
|  |  | 挂 板 | 1.0mm冷轧钢板 |
|  |  | 挡 棒 | 1.0mm冷轧钢板 |
| 4 | 门面 | 门 框 | 1.0mm冷轧钢板 |
|  |  | 门 板 | 1.0mm冷轧钢板 |
|  |  | 定位模块 | ABS注塑件 |
| 5 | 侧板 | 侧面板 | 1.0mm冷轧钢板 |
| 6 | 传动 机构 | 轴 承 | P204E级带座球面轴承 |
|  |  | 传动轴 | 内径Φ20实心45#钢 |
|  |  | 连接钢管 | 内径Φ20无缝钢管 |
|  |  | 滚轮 | 铸造滚轮 |
|  |  | 齿 轮 | ZG45滚轮精制 |
|  |  | 摩托车链条 | Φ8.5节距12.7 |
|  |  | 摇 手 | 折叠摇把 |
|  |  | 摇手体总成 | 滚珠轴承采用双向超越离合器结构GB1285-85 |
| 7 | 制动装置 | 总 锁 | 808锁 |
|  |  | 门 锁 | 方形锁 |
| 8 | 防护装置 | 密封条 | 20mm磁性密封条 |
|  |  | 顶 板 | 1.0mm冷轧钢板 |
|  |  | 防尘板、防鼠板 | 0.7mm冷轧钢板 |
|  |  | 防倾倒装置 | 3.0mm热轧钢板 |
| 9 | 表面处理 | 前处理药剂 | 硅烷处理 |
|  |  | 高压静电喷塑 | 环氧型聚脂混合粉 |
|  |  | 纯水洗 | ≤10ЦS电导率 |

附件2：

评审办法及评分标准

一、评审原则

(一)评委组成：本次询价采购项目的评审委员会由采购人代表组成，成员人数应当为5人以上单数。

(二)评审依据：评委将以询价文件为评审依据，对报价人的报价、企业信誉、售后服务、业绩等内容按是否符合要求。

二、评分标准

| 评标项目 | 分值 | 评标 分项 | 分值 | 评标标准及分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务部分 | 15分 | 实力 成果 体现 | 3 | 投标人具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康体系认证证书，以上关键认证证书提供齐全的得满分，缺一项扣1分。（须提供认监委网上查询）。 |
|  |  |  | 2 | 投标人连续八年获得国家税务总局认定的纳税信用A级纳税人的得2分（须提供截图和查询网址）。 |
|  |  |  | 2 | 投标人获得国家级轻工行业先进集体称号的得2分。（须提供网上截图和查询网址，提供该社会组织在全国社会组织信用信息公示平台的查询结果图，否则无效）。 |
|  |  |  | 2 | 投标人取得抗菌标志使用资格认证得2分（须提供网上截图和查询网址，提供该社会组织在全国社会组织信用信息公示平台的查询结果图，否则无效）。 |
|  |  | 同类 经验 | 6 | 2017年1月1日以来有密集架业绩的每个得2分，本项最高得6分。（开标时要准备中标通知书、合同、验收报告，缺项不得分）。 |
| 技术部分 | 55分 | 生产检测设备 | 9 | 投标人具有数控冲剪复合机、数控自动多边折弯机、粉末涂装设备、伺服送料机、压力机、多功能机器人焊接系统、托板数控自动生产线、挂板数控自动生产线、开平流水数控自动生产线；如以上全部提供满足的得9分，缺一项扣3分。（评审依据：提供购买发票复印件（发票购买方名称须与投标人名称一致）、国家税务总局全国增值税发票查验平台查询截图及网址，不提供或不符合的不得分） |
|  |  | 质量保证 | 27 | （1）投标人提供顶板抽样检测报告，抽样基数150件，金属喷漆（塑）涂层检验方法GB/T6739-2006、GB/T1732-2020、GB/T13667.1-2015、GB/T9286-1998检测，提供扫描件及网上查询截图； （2）投标人提供挂板抽样检测报告，抽样基数350件，金属喷漆（塑）涂层检验方法GB/T6739-2006、GB/T1732-2020、GB/T13667.1-2015、GB/T9286-1998检测，提供扫描件及网上查询截图； （3）投标人提供侧板抽样检测报告，抽样基数300件，金属喷漆（塑）涂层检验方法GB/T6739-2006、GB/T1732-2020、GB/T13667.1-2015、GB/T9286-1998检测，提供扫描件及网上查询截图； （4）投标人提供轴承抽样检测报告，抽样基数300件，尺寸、硬度、盐雾等检验方法GB/T3177-2009、GB/T231.1-2018、QB/T3826-1999、QB/T3832-1999检测，提供扫描件及网上查询截图； （5）投标人提供冷轧钢板1.5mm抽样检测报告（样品基数250吨），拉伸试验规定塑性延伸强度234MPa、抗拉强度337MPa、断后伸长率35.0%，GB/T4336-2016（C含量0.0726、Mn含量0.211、P含量0.0154、S含量0.0070、Ti含量＜0.00100、Al含量0.0762），开标时提供检测报告扫描件查验及网上查询截图； （6）投标人提供手动密集架抽样检测报告，外观，表面涂层理化性能，装配要求，载重性能，稳定性，防尘门打开时的空载稳定性：按GB/T10357.4规定进行，架体应不倾倒；结构强度，试验中架体不得发生倾倒现象，试验后架体倾斜量不得大于架体总高的1%，各结构部件应无塑性变形或其他异常现象；以上检测内容全部合格，开标时提供检测报告扫描件查验及网上查询截图； （7）投标人提供密集架冷轧钢板（涂层）检测报告，杯突测试：依据GB/T9753-2007标准，温度23.3℃，湿度54%RH，压陷深度：0.5mm，样品涂层无开裂，无脱离底材现象，提供检测报告及检测发票扫描件，发票需体现检测报告名称，税务总局网站查询截图及检测网上查询截图； （8）投标人提供冷轧钢板（涂层）检测报告，酸性盐雾测试方法：GB/T10125-2021，收集盐水浓度：50g/L±5g/L，盐雾箱温度：35℃±2℃，盐水沉降量：1.5mL/h±0.5mL/h，PH值：3.1~3.3，测试时间≥2000h，无腐蚀，无裂纹、无异常及起皱，提供检测报告及检测发票扫描件，发票需体现检测报告名称，税务总局网站查询截图及检测网上查询截图； （9）投标人提供冷轧钢板（涂层）特定元素迁移测试，使用电感耦合等离子体原子发射光谱仪（ICP-OES），气相色谱质谱联用仪（GC-MS）和/或离子色谱仪（IC-UV）分析，未检测到锑、砷、钡、硼、镉、三价铬、六价铬、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡，须提供检测报告及检测发票扫描件，发票需体现检测报告名称，税务总局网站查询截图及检测报告网上查询截图； 提供本项目公示之前带CMA标识检测报告，缺一项扣3分，全部提供得满分。 |
|  |  | 项目实施方案 | 10 | 根据各供应商提供的项目实施方案（包括对项目总体架构及解决方案、供货组织方案、进度计划实施控制保证方案、供货方案、人力资源安排等内容）；安装方案（包括保证工期的施工组织方案、施工防控措施等）进行综合评定，由评委进行相应档次内打分。 一档（0-2分）：项目实施方案描述一般，不详细，方案可操作性一般且凌乱，简单阐述实施方案。 二档（3-5分）：项目实施方案基本可行，存在一定的缺陷，供货组织方案、安装方案基本完整、合理，有基本的进度计划实施控制保证方案，有相应的保障措施，供货方案基本可行，人员安排能基本满足项目进度要求。 三档（6-10分）：项目实施方案符合现场实际情况，详细完整、合理、切实可行；供货组织方案、安装方案详细完善、具体合理，有很好的进度计划实施控制保证方案，能明确工期目标的实现；供货方案先进可行，符合采购单位实际情况，物流配送过程行进合理，设备安装及保护方案具体详细，进度安排优于采购单位要求；质量保障措施、工期保证措施、施工防控保障措施、施工期间防护物资保障措施、施工防疫卫生保障措施保障措施得当具体。 |
|  |  | 售后服务 | 9 | 根据投标文件中售后服务方案内容的可行性、货物免费保修期、出现故障响应时间及解决方案、修复时间、项目回访计划、出现质量问题承诺更换时间、定期维护、质保措施、免费技术培训方案、免费保修期外维修方案、备品备件库及专业的售后技术人员配备、评委认可的其它实质性优惠措施等进行相应档次内打分。 一档（0-2分）：售后服务方案，基本能满足招标文件要求； 二档（3-5分）：售后服务方案完整、合理、可行，承诺有良好的免费培训计划、培训场地，定期回访的，同时到达故障现场时间优于招标文件要求，有明确的项目实施保障措施，承诺有本地化售后服务措施等。 三档（6-9分）：承诺故障出现解决方案及免费保修期外维修方案详细、完整、有针对性，定期维护，安装方案详细、有安装时间进度计划、人员配置表等，免费保修期，其它有利于采购人或产品的优惠方案的。 |
| 报价部分 | 30分 | 报价 评分 | 30 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分为满分30分，报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100。报价低于预算85%的，必须提供报价成本的详细说明，否则报价无效。 |