广西壮族自治区交通运输综合行政执法局机关办公楼层

公共厕所、消防和强弱电井设施维修改造项目

询

价

文

件

招标单位：广西壮族自治区交通运输综合行政执法局

日    期：2025年12月22日

自治区交通运输综合行政执法局

采购报价供应商需知

为了解决本单位5-8层办公楼公共卫生间返臭及部分消防设施老化达不到消防要求等问题，提升单位办公环境，保障本单位工作有序、安全进行，根据国家有关文件规定，广西壮族自治区交通运输综合行政执法局（以下简称招标单位）拟招标选择合格的施工单位（以下简称投标单位）对广西壮族自治区交通运输综合行政执法局机关办公楼层公共厕所、消防和强弱电井设施维修改造项目工程进行施工。

一、资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（二）在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不允许参与本次采购活动；

（三）供应商负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得同时投标；

（四）本项目不接受联合体竞标，不接受项目转包。

二、项目概况

（一）项目名称：广西壮族自治区交通运输综合行政执法局机关办公楼层公共厕所、消防和强弱电井设施维修改造项目

（二）项目地址：南宁市滨湖路66号

（三）预算金额：398480.11元

（四）最高限价：398480.11元（报价超过最高限价的响应文件视为无效响应）

三、商务条款

（一）自签订合同之日起3个月内，完成项目的施工和交付，所提供的货物产品必须是未使用过的全新产品。

（二）其配套使用部件、材料均应选用国家标准（行业标准）的产品，其它性能必须符合国家有关的规范要求标准

（三）须严格按照安全文明施工规范进行施工，不能影响业主的正常工作秩序，工程验收前做到工完场清，做好开挖部分恢复工作。

（四）按照国家、省市、行业有关标准进行工程验收。

（五）工程质量保证及售后维保

1.工程质量保修期：壹年，自竣工验收通过交付发包人使用之日起计算。

2.工程质量及保证金：合同总价的3％，质量保修期满后，发包人无息支付质量及保证金。

3.工程质量保证：相关使用产品达到合同文件规定的各项技术指标，并需满足工艺要求；

（六）质量保证

1.设备出现质量问题承包人应在4-8小时内给与答复并在收到通知后24小时内免费维修或更换有缺陷的货物或部件。如果承包人在收到通知后72小时内没有弥补缺陷，发包人可自行采取必要的补救措施，但风险和费用将由承包人承担；

2.工程在交付使用后 12 个月以内，确因产品质量问题而造成损坏，影响正常生产时，承包人应无偿地及时进行修复或更换损坏的零部件(不包括正常更换的易损件)。

四、评标标准

本项目采用综合评分法，综合考虑各投标单位的经济实力、相关业绩、质量水平、业界评价、投标报价及管理人员的技术水平等，选取评分最高的供应商。（详见附件评分标准）

五、报价要求

- 报价需包含人工费、材料费、管理费、运输、搬运、安全措施、检测调试、各种材料损耗、材料的卸车及保管等费用、安全文明施工措施费(包括施工区域围蔽等)、临时设施费及其它措施费、税金等各项费用。

六、现场踏勘

为确保项目的顺利开展，2025年12月24日上午9时，我局统一组织开展现场踏勘，所有投标供应商必须参与现场踏勘，须按时自行前往南宁市滨湖路66号公路大厦1楼大厅集合签到，统一组织现场踏勘。现场勘查联系人：陈国强，联系电话0771-2115286。

七、付款方式

合同签订后，5个工作日内支付41,799元预付款，项目验收合格后，采购人在收到发票后十五日内一次性付清供应商的全部货款。

八、报价文件组成内容

（一）响应函、《营业执照》复印件、法定代表人委托授权书、法定代表人身份证复印件均加盖公章。

（二）报价表（按照格式填报并加盖公章）。

（三）售后服务及售后承诺。

（四）报名时提供其在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询到的主体信用记录结果。

（五）评分标准的相关佐证材料

六、报价文件递交

请于2025年12月 25日18时前将装订成册的报价文件（一式三份）用信封密封好，送至我局（南宁市滨湖路66号公路大厦808室）。如需邮寄送达，请用信封密封好并在邮寄封面注明投标资料和投标单位。联系人：张微，电话：0771-2115929；项目联系人：梁毅，联系电话：0771-2115456。

- 评分标准

| 评分表 | 评审项目 | 分值100分 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格分（30分） |  |  |  |
| 1 | 价格分 | 30分 | 满足询价文件要求且报价最低的供应商为基准价，得30分。其他供应商的价格按照公式计算：报价得分=（基准价÷报价）×30。 |
| 商务评审（10分） |  |  |  |
| 2 | 履约经验 | 10分 | 供应商提供已完成的类似项目业绩，每提供一个合同业绩得2分。本项最高得10分。 注：以上合同不得重复，并同时加盖供应商公章，不提供者不得分。 |
| 技术评审（60分） |  |  |  |
| 3 | 项目实施方案 | 30 | - 第一档（25-30分）：施工工艺描述详细，采用行业领先技术，对材料选择有充分说明，材质符合环保标准且质量优良，耐用性强，完全满足项目需求。项目实施进度计划科学合理，明确施工流程、安全措施、施工验收等各阶段的时间节点，精确到具体日期；任务分工细致，责任落实到个人或小组，配备应急预案应对可能的工期延误风险，确保按时交付。 2.第二档（10-25分）：施工工艺表述清晰，选用成熟工艺，材质质量较好，能满足项目基本需求，对关键环节有一定说明。进度计划较合理，时间节点和任务分工较明确，基本能保证按时交付，但应急预案或细节规划存在部分不足。 3.第三档（5-15分）：施工工艺和材质说明简略，存在部分模糊或不明确之处，仅能基本达到项目要求，未体现技术或材质优势。进度计划存在不合理之处，时间节点或任务分工不清晰，未充分考虑可能的影响因素，存在延期风险。​ 4.第四档（0-5分）：施工工艺和材质说明混乱，无法满足项目需求；或未提供工艺、材质相关内容。未提供项目实施进度计划，或计划严重缺失关键内容，无法保证项目正常推进。 注：未提供或未达到四档要求的不得分。 |
| 4 | 拟投入人员情况 | 10 | 1.投入人员配备充足，包含专业设计师、安装工等，且有人员资质证书和经验丰富，得7-10分。 3.投入人员配备较合理，具备基本的专业人员，得3-7分。 2.投入人员配备一般，存在一定不足，得3分。 注：未说明项目团队人员配备情况，该项不得分。 |
| 5 | 售后服务方案 | 20分 | 1.售后服务方案全面周到、内容详细完善，服务流程、环节、职责清晰明确，能够为采购人提供优质的售后服务的，具有措施的得10-20分； 2.售后服务较为全面，内容完整，能满足售后服务要求得5-10分； 3.售后服务方案一般，可行性不高，基本满足，得0-5分； 4.不提供不得分。 |
| 注： （1）无特殊说明外，以上评审项，同一证明文件不重复计分。 （2）供应商根据以上评分要求提供的投标材料因模糊不清导致评审委员会无法清晰辨认进行评审的，视为无效材料。 |  |  |  |

- 总得分

- 总得分=1+2+3+4+5+6+7

五、中标候选人推荐原则

（一）评审委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以报价由低到高顺序排列；得分相同且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐中标候选供应商。

（二）评审委员会认为报价人的报价明显低于其他通过符合性审查报价人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；报价人不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效报价处理。

有效报价为：供应商的报价未超过最高控制价，且供应商符合参与条件要求。

第三部分  询价文件附件格式

### 附件一：

响应函

致：

我方已全面阅读和研究了 （项目名称） 询价文件，并经过现场勘察，澄清疑问，充分理解并掌握了本项目的全部有关情况。现经我方认真分析研究，同意接受询价文件及合同的全部内容和条款，并按此确定本项目询价的要约内容，以本投标书向贵方进行询价报价。

我方将严格按照有关规定及询价文件要求参与投标，并理解贵方不一定接受最低报价的投标，对询价结果没有解释的义务。如由我方中标，将严格按贵方发出的中标通知书规定的时间、根据询价文件所附的合同样本与贵方签订承包合同，履行规定的一切责任和义务。

我方（接受[√]/不接受[  ]）贵方提出的付款方式。

本投标书自递交贵方起 60 天有效期内，全部条款内容对我方具有约束力。在此有效期内，我方如出现以下行为之一者，即无条件承担因此给贵司造成的损失。⑴撤回投标书；⑵在规定的时间内拒签合同或拒付履约保证金；⑶招标文件规定的其他情形。

投标单位（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权代理人（签字或盖章）：

日      期 ：
附件二：

授 权 委 托 书

致：                         ：

本授权委托书声明：我司  （姓名）    系（投标公司）的法定代表人，现授权委托      （姓名）  为我公司合法代理人，以本公司的名义参与（单位名称）（项目） 的投标活动。代理人在开标、议标、合同谈判等过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我司均予以承认。代理人无转委托权。

本授权书于     年     月     日签字生效,有效期至     年     月     日为止。特此声明。

代理人：             性 别：             年  龄：

身份证号码：

部  门：                         职  务：

投标单位（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

（被授权人身份证复印件）

### 附件三：

法定代表人身份证明书

姓 名：          性别：          年龄：

职务：            系        （公司名称）   的法定代表人。有权签署                  项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

公司（盖章）：

日期：    年    月    日

### （法定代表人身份证复印件）

附件四： 资格证明文件

资格证明文件

  - 企业基本情况表:

1、公司名称：                                电话号码：

2、地    址：                                传    真：

3、注册资金：                                经济性质：

4、公司经营及资金状况：

经营范围：

投资总额：

5、公司开户银行名称及账户：                  地    址：

名称：

账户：

6、获得资质和代理权限资格证书复印件一览表

| 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有效期 |
| --- | --- | --- | --- |

7、营业执照注册号：

我司声明以上所述准确无误，采购单位有权进行认为有必要的所有调查。

公司名称（加盖公章）：

授权代表（签名）：

日    期：      年   月   日

资格证明文件2：营业执照副本（复印件）

附件五：近三年主要业绩表（附合同复印件）

近三年主要业绩表

| 序号 | 项目名称 | 项目地点 | 规格型号 | 数量 | 完成时间 | 用户名称 | 用户电话 | 合同总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第四部分  报价书

## 一、单位名称：                                  （单位公章）

# 联系人：           （需有法人授权）

# 联系电话：

二、广西壮族自治区交通运输综合行政执法局机关办公楼层公共厕所、消防和强弱电井设施维修改造项目工程

## 1、报价总体一览表：

| 报价名称 | 金额(元) |
| --- | --- |
| 5-8层卫生间返臭处理拆除原有设施 |  |
| 5-8层卫生间返臭处理新建 |  |
| 5-11层消防改造及7楼办公室隔墙拆除 |  |
| 5-11层强弱电井改造 |  |
| 投标总价（含税） |  |
| 大写：（人民币） |  |

- 明细报价表：

| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、5-8层卫生间返臭处理拆除原有设施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 拆除地面瓷砖 | 地面瓷砖及其它附着物、人工拆除装袋下楼 | 154.4 | m2 |  |  |  |
| 2 | 拆除墙面瓷砖 | 墙面瓷砖及其它附着物、人工拆除装袋下楼 | 448 | m2 |  |  |  |
| 3 | 拆除蹲便器、小便器 |  | 36 | 套 |  |  | 人工拆除装袋下楼，每层6个蹲便器共、三个小便池 |
| 4 | 拆除卫生间隔断 |  | 4 | 工作日 |  |  | 人工拆除装袋下楼，拆除天花铝扣板吊顶 |
| 5 | 拆除原有排污管线 |  | 8 | 工作日 |  |  | 人工拆除装袋下楼，拆除原有排污管路支管，每层2人/工作日 |
| 6 | 建筑垃圾清运 |  | 1 | 项 |  |  | 含装卸费、运费及建筑垃圾消纳费，运送至施工20公里内消纳场 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、5-8层卫生间返臭处理新建 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 打排污孔 | 人工打孔机打地面Φ50、Φ110管孔 | 84 | 个 |  |  | 蹲便器及马桶管孔Φ110mm*38个，地漏·二次排水·小便池·洗手台排水孔·以及排水管穿墙Φ50管孔共计109个 |
| 2 | 回填旧排污孔 | 砂石水泥沙回填原有地面排污孔 | 68 | 个 |  |  | 回填旧管道孔洞每层Φ110mm*6个、地漏、小便池·洗手台排水孔Φ50管孔*11个；海螺425*水泥：中砂：石子=1:1.23:3.0，体积比是水泥0.295立方，中沙0.34立方，碎石0.884立方，水0.175立方混合搅拌 |
| 3 | 墙面批灰 | 细砂.325水泥. 批灰墙面保持平整 | 448 | m2 |  |  | 1、原有墙面铲除批灰 2、使用“海螺”牌强度325普通硅酸盐水泥砂浆批灰。 间距60公分。 3、水泥砂浆打底、抹平。 |
| 4 | 卫生间地面磁砖 | 广东一级瓷砖 1.瓷砖规格.地砖600*600 2、人工、海螺325#水泥、沙铺贴，瓷砖正铺。 | 154.4 | m2 |  |  | 颜色经送样后由业主定 |
| 5 | 卫生间墙面磁砖 | 广东一级瓷砖 1.瓷砖规格.地砖600*1200 2、人工、海螺325#水泥、沙铺贴，瓷砖正铺。 | 448 | m2 |  |  | 颜色经送样后由业主定 |
| 6 | 磁砖填缝 | 专用填缝剂填缝 | 503 | m2 |  |  | 专用白水泥填缝 |
| 7 | 瓷砖海棠角 | 每层卫生间墙砖海棠角拼45度角 | 98 | m |  |  | 1.阳角处墙砖切割45°角磨边碰口，瓷砖边口默认预留2mm厚度。 2.以现场卫生间所有瓷砖墙面阳角处拼角 |
| 8 | 铝扣板吊顶 | 300*600*0.6mm铝扣板，配套 收边条和轻质铝合金龙骨 | 185 | m2 |  |  |  |
| 9 | LED嵌入式照明灯 | 220V，LED20-30W，单色冷光5000K,最大照射面积10-20m2，300mm*600mm， | 16 | 套 |  |  |  |
| 10 | 地面卷材防水 | 高分子聚乙烯丙纶防水卷材 | 362 | m2 |  |  |  |
| 11 | 地面涂料防水 | 彩色柔韧性防水涂料，JS防水涂料 | 362 | m2 |  |  |  |
| 12 | 卫生间排水管 | PVCΦ110 | 130 | m |  |  |  |
| 13 | 卫生间排水管 | PVCΦ50 | 165 | m |  |  |  |
| 14 | 卫生间给水管 | PPRΦ25 | 312 | m |  |  |  |
| 15 | 卫生间蹲坑隔断 | 18mm抗倍特板 | 150 | m2 |  |  |  |
| 16 | 小便池隔断 | 500mm*900*mm*18mm抗倍特板 | 8 | 片 |  |  |  |
| 17 | 蹲便器 | 国产优质品牌，陶瓷，防防滑 | 22 | 个 |  |  |  |
| 18 | 蹲位提高 | 抬高地面20CM，陶粒回填找平 | 43.2 | m2 |  |  | 1、回填前清理卫生间一切杂物垃圾及地面明水，陶粒回填、水泥中沙基层找平 |
| 19 | 地漏 | 100mm*100mm方形精品不锈钢地漏 | 32 | 套 |  |  |  |
| 20 | 小便池 | 陶瓷盆，含感应器 | 12 | 套 |  |  |  |
| 21 | 拖把池 | 陶瓷盆 | 8 | 个 |  |  |  |
| 22 | 洗手台大理石台面 | 厚度15mm*宽度600mm大理石台面含固定角钢支架 | 16 | 米 |  |  |  |
| 23 | 洗手盆 | 国产优质品牌，含排水管路及配件 | 16 | 套 |  |  |  |
| 24 | 感应式单冷龙头 | 国产优质品牌，适配优质品牌感应器 | 16 | 套 |  |  |  |
| 25 | 镜子 | 1500mm*600mm | 8 | 面 |  |  |  |
| 26 | 沐浴间花洒 | 国产品牌，淋浴花洒 | 2 | 套 |  |  |  |
| 27 | PVC管道排气扇 | 300*300，32W,含PVC排气管道、含止逆阀 | 16 | 套 |  |  |  |
| 28 | 电源线 | 单股铜芯2.5mm2电线 | 1300 | 米 |  |  |  |
| 29 | 电源线 | 单股铜芯4mm2电线 | 120 | 米 |  |  |  |
| 30 | 线管 | Φ20 | 1200 | 米 |  |  |  |
| 31 | 地面防护 |  | 4 | 层 |  |  | 使用成品30m*1m地膜保护过道地面、电梯口地面及卫生间地面成品 |
| 32 | 建筑垃圾清运 |  | 1 | 项 |  |  | 含装袋下楼人工费、装卸费、运费及建筑垃圾消纳费，运送至施工20公里内消纳场 |
| 33 | 卫生间门 | 实木定制，高2100mm*宽880mm | 8 | 樘 |  |  | 颜色经送样后由业主定 |
| 34 | 保洁 |  | 6 | 工作日 |  |  | 开荒保洁 |
| 35 | 开关面板 | 2位、220V | 16 | 个 |  |  |  |
| 36 | 插座面板 | 5孔、220V | 16 | 个 |  |  |  |
| 37 | 16A插座面板 | 3孔、220V | 2 | 个 |  |  |  |
| 38 | 底盒 | 暗埋86底盒 | 60 | 个 |  |  |  |
| 39 | 其它辅材 |  | 1 | 批 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、5-11层消防改造 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电梯间木质防火门 | 215*156，含拆装及修补 | 45.43 | m2 |  |  |  |
| 2 | 楼梯间木质防火门 | 210*120，含拆装及修补 | 49.62 | m2 |  |  |  |
| 3 | 办公室楼梯间木质消防门 | 210*120，含拆装及修补 | 18.64 | m2 |  |  |  |
| 4 | 7层办公室隔墙拆除 |  | 22.1 | m2 |  |  | 含拆除、清理及修补 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、5-11层强弱电井改造 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 弱电井清理及消防封堵 |  | 1 | 项 |  |  | 5-11层 |
| 2 | 强电井清理及消防封堵 |  | 1 | 项 |  |  | 5-11层 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料人工合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 税金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目总计 |  |  |  |  |  |  |  |

三、报价说明：

1、本工程采用综合总价包干承包方式，投标报价包含5-8层公共厕所配套设施、5-11层消防门、7层办公室隔墙拆除、5-11层强弱电井消防封堵等工程项目安装、调试，验收、验收后的移交、结算、培训、技术（包括设计联络）、报验、税费、质保期维护费、安装调试所需的材料、维修所需的工具、现场配合费、现场安全文明措施费、零星土建及修复费、备件及清单、随机赠品、促销品、说明书及其他相关技术资料等在内的相关费用；

2、投标报价按具体清单报价，报价书和清单报价都要加盖公章及骑缝章；

3、以上施工项目在施工过程中若损坏其它任何设备、设施，则由承包人自行负责，发包人不另增加费用。

投标单位：（盖章）

法人代表授权人：（签字）

投标日期：    年    月